設定テンプレートの設定手順書

Meraki ダッシュボードで、設定テンプレートを作り、
スイッチ・ネットワークにひも付ける方法

| 文書名 | 設定テンプレートの設定手順書 |
| --- | --- |
| 対象システム | Cisco Meraki ダッシュボード |
| 対象組織 | Cisco Meraki Platform |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026年10月12日 |
| 作成者 |  |
| 確認者 |  |
| 承認者 |  |

改版履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/10/12 | 初版作成 |  |

目次

1. この手順書でやること	3

2. 始める前に確認すること	3

3. 作業手順	3

手順1　「設定テンプレート」を開く	3

手順2　テンプレートの一覧を見る	4

手順3　新しいテンプレートを作る	4

手順4　テンプレートを「設定を変える対象」に切り替える	5

手順5　スイッチ用のテンプレートを開く	6

手順6　スイッチテンプレートを作る	7

手順7　テンプレートの中身を確認する	7

手順8　スイッチをテンプレートにひも付ける	8

手順9　ネットワークをテンプレートにひも付ける	8

4. 作業が終わったら(チェックリスト)	9

5. 困ったとき	9

# 1. この手順書でやること

「設定テンプレート」は、たくさんのネットワークやスイッチに同じ設定をまとめて配るための“ひな形”です。テンプレートを1つ直すと、そのテンプレートにひも付いている(バインドしている)すべてのネットワークやスイッチに設定が反映されます。

この手順書では、次の順番で説明します。

- テンプレートを作る(手順1〜3)

- テンプレートの設定を変える画面に切り替える(手順4)

- スイッチ用のテンプレートを作って中身を見る(手順5〜7)

- スイッチやネットワークをテンプレートにひも付ける(手順8〜9)

【ポイント】この手順書の画面は、2026年10月12日にMerakiダッシュボードを実際に開いて確認した画面です。画面を見るだけにして、作成・保存・実行のボタンは押していません。画面で確認できなかった点は【要確認】の囲みで示しています。

# 2. 始める前に確認すること

- Merakiダッシュボードにログインできる(設定を変更できる権限のアカウント)

- どのネットワーク・スイッチをテンプレートにするか決めている

- 作業前の設定を残してある(パラメータシートの「現状値」など)

【注意】テンプレートを変更すると、ひも付いているすべての機器に一斉に反映されます。変更する前に、どの機器に影響が出るかを必ず確認してください。ひも付けたスイッチは、ひも付けを解除すると以前の設定に戻ります(画面の説明文より)。

# 3. 作業手順

## 手順1　「設定テンプレート」を開く

画面左のメニューから オーガナイゼーション をクリックします。右側に大きなメニューが開きます。左の列(監視)の中にある 設定テンプレート をクリックします。

図1　オーガナイゼーションのメニュー(左の列の「設定テンプレート」を選ぶ)

## 手順2　テンプレートの一覧を見る

いま作られているテンプレートの一覧が表示されます。見るところは3つです。

- 名前: テンプレートの名前

- バインドされたネットワーク数: このテンプレートを使っているネットワークの数

- ネットワークの種類: Appliance(セキュリティアプライアンス)/ Wireless(無線)/ Combined(全部入り)

確認時点では、Teleworkers-MX、Retail Stores、Teleworkers-MR-only の3つがあり、どれもバインド数は0でした。

図2　設定テンプレートの一覧

## 手順3　新しいテンプレートを作る

一覧の左上にある 新規テンプレートを作成 をクリックします。小さな画面(ダイアログ)が開きます。

- 1つ目のプルダウンに「設定をコピー」と表示されています。

- 2つ目のプルダウンで、設定のコピー元にするネットワークを選びます(画面には Datacenter-SFO-Concentrator と表示されていました)。

- テンプレート名 に、あとで見て分かる名前を入力します。

- よければ青い 追加 ボタンを押します。やめるときは 閉じる を押します。

【注意】追加 を押すと、テンプレートが実際に作られます。押す前に、名前とコピー元をもう一度見直してください。

【要確認】1つ目のプルダウンに「設定をコピー」以外の選択肢(空のテンプレートを作る、など)があるかどうかは、今回は確認できていません。

図3　「設定テンプレートの新規作成」ダイアログ

## 手順4　テンプレートを「設定を変える対象」に切り替える

テンプレートの設定を変えるには、ダッシュボードの表示を「ネットワーク」から「テンプレート」に切り替えます。画面左上の ネットワーク の欄をクリックすると「ネットワークを選択」が開きます。上の テンプレート の見出しの下にテンプレート名が並んでいるので、設定を変えたいテンプレートをクリックします。

図4　「ネットワークを選択」の画面(上段がテンプレート、下段がネットワーク)

切り替わると、左上の表示がテンプレート名(例: Retail Stores)に変わります。この状態で左メニューの設定を変えると、テンプレートそのものの設定が変わります。

【注意】設定を変える前に、必ず画面左上の名前を見てください。ネットワーク名のままだと、そのネットワークだけの設定を変えてしまいます。

## 手順5　スイッチ用のテンプレートを開く

テンプレートに切り替えた状態で、左メニューの スイッチ をクリックすると、テンプレート用のメニューが出ます(スイッチテンプレート / テンプレートポート / EVPN Multi-Homing / ACL / アクセスポリシー / ポートスケジュール / スイッチ設定)。ここでは スイッチテンプレート をクリックします。

図5　テンプレートに切り替えたときのスイッチメニュー

「スイッチのテンプレート」の一覧が出ます。スイッチはモデルごとにテンプレートを作ります(確認時点では MS120-8 と MS125-24 の2つ)。新しく作るときは、右上の スイッチテンプレートを作成 を押します。

図6　スイッチのテンプレート一覧

## 手順6　スイッチテンプレートを作る

スイッチテンプレートを作成 を押すと、次の画面が開きます。

- 構成: 「新規作成」(空から作る)か、「既存のスイッチテンプレートから複製する」(コピーして作る)を選びます。

- 名前: テンプレートの名前を入力します。

- モデル: スイッチの機種を選びます(画面の例: C9200-24 (P))。実際の機器の型番と合わせます。

- 保存 を押すと作成されます。

【要確認】作成したあとにモデルを変えられるかどうかは、今回は確認できていません。型番ラベルと見比べてから選んでください。

図7　「スイッチテンプレートを作成」ダイアログ(保存前)

## 手順7　テンプレートの中身を確認する

一覧のテンプレート名(例: MS125-24)をクリックすると詳細が開きます。上から順に、次のものが見えます。

- バウンドスイッチ: このテンプレートを使っているスイッチ(確認時点では0台)

- Ports: ポートごとの設定の一覧(ポート番号・タイプ・VLAN・RSTP状態・Linkネゴシエーション)

例として、ポート1〜4は access で VLAN 10(音声 VLAN 20)、ポート5以降は trunk になっています。ポートの設定を変えたいときは View ports on this switch template のリンクから進みます。

バウンドスイッチの上にあるボタンの意味は次のとおりです。

| ボタン | 意味 |
| --- | --- |
| バインドの解除 | 選んだスイッチをテンプレートから外す(以前の設定に戻る) |
| 上書き設定を元に戻す | スイッチ単体で変えた設定(上書き)を、テンプレートの設定に戻す |
| スイッチの紐づけ | スイッチをこのテンプレートに追加する(手順8) |

図8　スイッチテンプレート(MS125-24)の詳細画面

## 手順8　スイッチをテンプレートにひも付ける

テンプレート詳細の右上にある青いボタン スイッチの紐づけ を押します。「スイッチの紐づけ」の画面が開きます。ひも付けたいスイッチにチェックを入れて、スイッチテンプレートにバインドする を押します。

ひも付けできるスイッチがないときは、確認時点のように「ひも付けできるスイッチがありません」と表示されます。

【要確認】どんなスイッチが一覧に出るか(ネットワークやモデルの条件など)は、今回は一覧が空だったため確認できていません。実際の画面で一覧を見て、対象のスイッチが出ていることを確認してから押してください。

図9　「スイッチの紐づけ」画面(ひも付けできるスイッチが無い状態)

## 手順9　ネットワークをテンプレートにひも付ける

オーガナイゼーション → 設定テンプレート の一覧でテンプレート名(例: Retail Stores)をクリックすると、「0 件のネットワークがこのテンプレートにバインドされています」という画面が開きます。ここでは、ひも付いているネットワークの一覧(名前・タグ・デバイス・ネットワークの種類)を見ることができます。

右上の 一括統合 ボタンは、ネットワークをまとめてテンプレートに結びつける機能だと思われます。

【要確認】「一括統合」を押したあとの画面と、ネットワークを個別にひも付ける操作は、今回は確認していません。実際に使う前に、まず影響の小さいネットワーク1つで試してください。

図10　テンプレートの詳細(ひも付いたネットワークの一覧)

# 4. 作業が終わったら(チェックリスト)

| ✓ | 確認すること |
| --- | --- |
| □ | 設定を変える前に、左上の名前が「テンプレート名」になっていたか |
| □ | 作業前の設定を、パラメータシートなどに残したか |
| □ | 保存ボタンを押す前に、入力した値をもう一度読み直したか |
| □ | ひも付けたあと、スイッチの一覧で状態が緑(オンライン)になっているか |

# 5. 困ったとき

| こんなとき | 対処 |
| --- | --- |
| 間違ってテンプレートを作ってしまった | 設定テンプレートの一覧で、そのテンプレートにチェックを入れて 削除 を押します。削除は取り消せないので、ひも付けが0件のものだけにしてください。 |
| ひも付けたら設定が変わってしまった | スイッチをテンプレートから バインドの解除 すると、以前の設定に戻ります(画面の説明文より)。 |
| スイッチ1台だけ設定を変えたい | テンプレートでなく、そのスイッチの画面で変えます。あとでテンプレートの設定に戻したいときは 上書き設定を元に戻す を使います。 |