SNMP v2c 設定手順書

Meraki ダッシュボードで、SNMP v2c を有効にして監視サーバから読み取れるようにする方法

| 文書名 | SNMP v2c 設定手順書 |
| --- | --- |
| 対象システム | Cisco Meraki ダッシュボード |
| 対象組織 | Cisco Meraki Platform |
| 版数 | 1.0 |
| 作成日 | 2026年10月12日 |
| 作成者 |  |
| 確認者 |  |
| 承認者 |  |

改版履歴

| 版数 | 改訂日 | 改訂内容 | 改訂者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026/10/12 | 初版作成 |  |

目次

1. この手順書でやること	3

2. 始める前に確認すること	3

3. 作業手順	3

手順1　組織の設定画面を開く	3

手順2　SNMPの現在の状態を見る	3

手順3　バージョン2Cを「有効」にする	4

手順4　コミュニティ名を入力する	4

手順5　IP制限を入力する(おすすめ)	4

手順6　変更を保存する	5

手順7　監視サーバから動作を確認する	5

手順8　もとに戻す(無効にする)とき	5

4. 作業が終わったら(チェックリスト)	5

5. うまくいかないとき	6

# 1. この手順書でやること

Merakiダッシュボードで、SNMP v2c(コミュニティ名で認証する方式)を使えるようにする設定方法を説明します。設定すると、監視サーバなどから Meraki の情報(機器の状態など)を SNMP で読み取れます。

【注意】SNMP v2c は、パスワード代わりの「コミュニティ名」が暗号化されずに流れます。できるだけ IP制限(問い合わせてよいサーバのIPだけ許可)を併用してください。可能なら暗号化できる v3 をおすすめします。

【要確認】確認時点の組織は、V2C=無効、V3=有効でした。V2Cを有効にした後に出る入力欄(コミュニティ名など)や、保存ボタンの位置は、設定を変更しないため画面で確認していません。該当する手順に【要確認】を付けています。

【ポイント】この手順書の画面は、2026年10月12日にMerakiダッシュボードを実際に開いて確認した画面です。画面を見るだけにして、作成・保存・実行のボタンは押していません。画面で確認できなかった点は【要確認】の囲みで示しています。

# 2. 始める前に確認すること

- 組織の管理者(設定を変更できる権限)でログインできる

- SNMPで問い合わせる側(監視サーバ)のIPアドレスが分かっている

- 決めておく値: コミュニティ名(推測されにくい長めの文字列)

- 監視サーバから、Meraki のクラウド(snmp.meraki.com)へ、UDP 16100 で通信できる

【注意】コミュニティ名は、パスワードと同じ扱いです。手順書・チャット・メールに書かないでください。パラメータシートにも書かず、別の安全な場所で管理してください。

【注意】すでにSNMP v3 を使っている監視があります(確認時点)。V3の設定(認証・プライバシーのパスワードなど)は、この手順では触りません。

# 3. 作業手順

## 手順1　組織の設定画面を開く

左メニューの オーガナイゼーション をクリックし、右に開いたメニューから 設定 を開きます。画面を下へスクロールして、SNMP の見出しを探します。

(URLで開く場合: https://n149.dashboard.meraki.com/o/dnhDWdvc/manage/organization/edit)

## 手順2　SNMPの現在の状態を見る

SNMPの見出しの下に、次の項目があります。

| 項目 | 説明(確認時点の表示) |
| --- | --- |
| バージョン2C | プルダウン。「SNMP V2Cが無効」/「SNMP V2Cが有効」を選ぶ。確認時点は 無効 |
| バージョン3 | プルダウン。確認時点は 有効(認証 SHA、プライバシー AES128) |
| ホスト・ポート | snmp.meraki.com、ポート 16100(画面の説明文) |
| IP制限 | 空白、カンマ、セミコロンで区切ったIPアドレスを入れる。空のままだと、すべてのIPからのSNMPクエリを許可する |

図1　組織の設定画面の SNMP 欄(V2Cが無効の状態)

【ポイント】画面の「ホスト」「ポート」は、監視サーバに設定する接続先です。控えておきます。

## 手順3　バージョン2Cを「有効」にする

バージョン2C のプルダウンをクリックし、SNMP V2Cが有効 を選びます。

【要確認】有効を選ぶと、コミュニティ名を入れる欄が出ると思われます(一般的な Meraki の動作)。実際に出る項目名・欄の数を、操作時に確認してください。この手順書の作成では、設定を変えないためプルダウンは操作していません。

## 手順4　コミュニティ名を入力する

コミュニティ名の欄に、事前に決めた文字列を入力します。

- 推測されにくい、長めの文字列にする(「public」「private」などの定番は使わない)

- 監視サーバ側にも、まったく同じ文字列を設定する(大文字・小文字も区別されます)

## 手順5　IP制限を入力する(おすすめ)

IP制限 の欄に、問い合わせてよい監視サーバのIPアドレスを入力します。複数あるときは、カンマまたはセミコロンで区切ります。

| 入力例 | 意味 |
| --- | --- |
| 192.0.2.10 | 監視サーバ1台だけ許可 |
| 192.0.2.10;192.0.2.11 | 2台を許可(セミコロン区切り) |
| (空白) | すべてのIPから許可(非推奨) |

【注意】IP制限は、V2CにもV3にもかかると思われます(欄が1つのため)。すでにV3で監視しているサーバのIPも、必ず入れてください。入れ忘れると、既存のV3監視が止まる可能性があります。

【要確認】上の「V3にもかかる」点は、画面の構成からの推測です。変更前に、既存の監視サーバのIPを洗い出してください。

## 手順6　変更を保存する

画面の一番下(または右上)にある保存ボタンを押して、設定を保存します。

【要確認】保存ボタンの名前・位置は、今回の作業では確認していません(変更しないため)。画面上の「変更を保存」などのボタンを探してください。保存前に、入力内容をもう一度見直します。

## 手順7　監視サーバから動作を確認する

監視サーバ(またはSNMPコマンドが使えるPC)から、次のコマンドで確認します。<コミュニティ名> は設定した文字列に置き換えます。

コマンド例(v2c)

snmpwalk -v2c -c <コミュニティ名> snmp.meraki.com:16100 1.3.6.1.2.1.1

システム情報(sysDescrなど)が返ってくれば成功です。

【要確認】MIBの取り方(MERAKI-CLOUD-CONTROLLER-MIB を使った例)は、画面の説明に V3 用のコマンド例があります。v2c でも同様に -v2c -c で指定できると思われますが、実環境で確認してください。画面の「MIBをダウンロード」のリンクから、MIBファイルを入手できます。

## 手順8　もとに戻す(無効にする)とき

バージョン2C のプルダウンで SNMP V2Cが無効 を選び、保存します。コミュニティ名を使っていた監視は止まります。

# 4. 作業が終わったら(チェックリスト)

| ✓ | 確認すること |
| --- | --- |
| □ | バージョン2Cが「有効」になり、保存した |
| □ | コミュニティ名を、監視サーバ側にも同じ文字列で設定した |
| □ | IP制限に、v2c・v3 両方の監視サーバのIPを入れた |
| □ | snmpwalk(v2c)で応答を確認した |
| □ | 既存のV3の監視が、引き続き動いている |
| □ | コミュニティ名を、安全な場所で管理している(手順書・チャットに書いていない) |

# 5. うまくいかないとき

| こんなとき | 対処 |
| --- | --- |
| 応答がない(タイムアウト) | 監視サーバから snmp.meraki.com へ UDP 16100 が通るか、ファイアウォールを確認。IP制限に監視サーバの(NAT後の)IPが入っているか確認。 |
| コミュニティ名のエラー | 大文字・小文字、前後の空白、全角文字が混ざっていないか確認。 |
| V3の監視が止まった | IP制限に、V3の監視サーバのIPが入っているか確認。 |