# Meraki MS ファームウェア変更点レポート(MS 17.2.2〜18.1.8.2)

## 概要

提供されたチェンジログの範囲では、MS130系にはMS 18.1.8.2が最も新しく、スタック時のSTP・ループ関連の修正まで含みます。MS130-24P/24/8P/8のリプレースでは、18.1.8.2以降を前提に検証するのが妥当です。

- 対象:MS 17.2.2、MS 18.1.1〜18.1.8.2の各チェンジログ(18.1.0は資料に含まれません)

- MS130向けの修正は、PoE給電、トラフィック停止、再起動時の設定保護、DNSパケット欠落が中心です

- MS130-24(P)は、18.1.7以前から18.1.8以降へ上げる際に再起動が2回発生します(仕様)

- 18.1.8.2の既知の問題のうちMS130に関係するのは、IPv6 RAパケットのキャプチャ表示と、MS130Xのmgigポート固定100Mbps時のリンク不成立のみです

## バージョン別の変更点

18.1系は新機能(Group Policy ACL、802.1x制限アクセスモード、RSPAN/VLAN SPANなど)が全バージョン共通で、差分は修正内容です。新しい順に並べています。

| バージョン | 対象 | 主な変更 |
| --- | --- | --- |
| 18.1.8.2 | 全機種 | スタックでアクセスポリシー使用時のネットワークループ修正、アクティブメンバー切替時のSTP優先度リセット修正、リンク変更処理の遅延修正 |
| 18.1.8.1 | 全機種 | MS130X/R・MS150のリンク変更処理遅延(STPポート状態の誤り)を修正。スタックでSTP優先度が誤る既知の問題あり |
| 18.1.8 | 全機種 | MS130・スタックMS150の予期しない再起動、IPv6リンクローカル有効時のアップリンク不安定、DHCPリレー、VRRP遷移などを修正。MS130-24(P)は再起動2回 |
| 18.1.7.1 | MS130のみ | 再起動時に設定を保護する動作へ改善(ホットフィックス) |
| 18.1.7 | 全機種 | MS150のスタック時マルチキャストフラッド、ストームコントロール設定、C9300X接続LAGでのユニキャストフラッド修正 |
| 18.1.6 | 全機種 | MS130のトラフィック停止、sdma_tエラー時の再起動復旧を追加。MS150スタックのループ・パケットロス修正。SGTタグ設定、キャプティブポータル、100Mbps機器の通信断(MS210/225/250)も修正 |
| 18.1.5 | MS150のみ | allowed_vlansエラー(LAG集約時)、PoE++の誤広告、スタックのクラッシュ修正 |
| 18.1.4 | MS150のみ | SGTタグ、SFP/QSFPのフラップ、スタックの接続断、48ポート機のアップリンク速度低下を修正 |
| 18.1.3.1 | 全機種 | スタックのMAC転送テーブル、MS150のローミング時接続断・送信エラー、MS425のRADIUSログ・高CPUを修正 |
| 18.1.3 | 全機種 | 18.1.3.1と同系統の修正 |
| 18.1.2 | 全機種 | 音声VLANバイパス、MAB認可(クリティカルVLAN)、認証ループなど802.1x周りを修正 |
| 18.1.1 | 全機種 | MS130のDNS検査時のパケット欠落、SNMP ifInDiscards、MS150のアップリンク速度低下とスタック再起動などを修正 |
| 17.2.2 | 全機種 | MS130のPoE給電失敗、スタックのMACフラップ・VLAN間通信不可、サードパーティFWとのLACP discardingなどを修正。ローカルステータスページの初期認証情報が変更 |

## MS130向けの修正と既知の問題

MS130で18.1.6以前に残っていた主な問題(トラフィック停止、工場出荷ファーム後のPoE不良)は、18.1.8までに解消されています。

| バージョン | MS130の修正 | MS130の既知の問題 |
| --- | --- | --- |
| 18.1.8系 | PoE不良(工場出荷ファームからの更新後)、1Gbpsクライアントのアップロード低速を修正。MS130・スタックMS150の予期しない再起動を修正 | MS130X mgigポートで両端100Mbps固定時にリンク不成立、IPv6 RA表示 |
| 18.1.7.1 | 再起動時に設定を保護する動作へ改善 | 18.1.7と同じ(工場出荷ファームから18.1.6へ更新後のPoE不良を含む) |
| 18.1.7 | (MS130固有の修正なし) | 工場出荷ファームから18.1.6への更新後のPoE不良、ストームコントロール有効時のマルチキャスト欠落 |
| 18.1.6 | トラフィック停止(再起動まで通信不可)を修正、sdma_tエラー急増時の再起動復旧を実装、SGTタグ設定の誤削除を修正 | 上記PoE不良が新規に判明 |
| 18.1.4〜18.1.5 | (MS150のみの更新のため変更なし) | SGTタグが誤って削除・更新される(ポリシー/VLANマッピング未定義時) |
| 18.1.1 | DNS検査有効時のDNS応答パケット欠落を修正 | — |
| 17.2.2 | PoE給電失敗・全ポート切断表示の不具合を修正 | — |

18.1.7.1はMS130のみを更新するホットフィックスで、他機種は18.1.7と同じファームのままです。

## 全機種共通の注意事項

スタック構成、STP、LAG、IPv6を使う場合に影響する項目を整理します。スタックを使わない構成では、スタック関連は対象外です。

| 項目 | 内容 | 状況 |
| --- | --- | --- |
| スタック+アクセスポリシー | アクティブメンバーのポートにアクセスポリシー使用ポートを接続するとネットワークループが発生 | 18.1.8.2で修正 |
| スタックのSTP優先度 | アクティブメンバー切替時にSTP優先度が既定値(32768)へ戻る/誤った値になる | 18.1.8.2で修正。18.1.8.1では既知の問題(スイッチリセットで復旧) |
| リンク変更の処理遅延 | MS130X/R・MS150でSTPポート状態が誤る | 18.1.8.1で修正 |
| IPv6リンクローカル | 有効時にアップリンクが不安定になることがある | 18.1.8で修正。それ以前はIPv6 RA Guardで回避可能 |
| LAG集約エラー | allowed_vlansの互換性エラーで集約できない | 18.1.5で修正 |
| ストームコントロール | 有効時にマルチキャストパケットが欠落 | 18.1.8で修正 |
| DHCPリレー | ユニキャストDHCP要求を誤ってリレー | 18.1.8で修正 |
| VRRP遷移 | HAペア+冗長ブロックポートの網で予期しない遷移 | 18.1.8で修正 |
| 1GB SFPの無効化 | 無効化してもリンクが維持される | 18.1.8で修正 |
| ローカルステータスページ | 17以降、ユーザー名admin、パスワードは機器シリアル(大文字・ハイフン付き) | 仕様変更 |

18.1.8.2時点で全機種共通の既知の問題として残るのは、MS130/MS150でのIPv6 RAパケットのキャプチャ表示のみです。

## 導入時の推奨と確認事項

MS130系のリプレースでは、18.1.8.2以降を採用し、下記を試験項目に加えることを推奨します。

- ファーム指定:ネットワークのファームを18.1.8.2以降にする。18.1.7.1はMS130のみのホットフィックスのため、混在構成では避ける

- 再起動2回の考慮:MS130-24/24Pは、18.1.7以前から18.1.8以降へ上げる際に2回再起動する。ローリングアップデートの1台あたりの停止時間とメンテナンス枠はこれを前提に見積もる(8ポート機の記載はなし)

- 出荷時ファームからの更新:PoE不良は18.1.8で修正済みだが、PoE機(MS130-24P/8P)は更新後にPoE給電を必ず確認する

- スタックを使う場合:STP優先度とアクセスポリシー使用ポートの接続位置を、メンバー切替試験で確認する(18.1.8.2で修正済みの項目)

- IPv6:リンクローカル有効時のアップリンク不安定は18.1.8で修正済み。それ未満を使う場合のみRA Guardで回避

- パケットキャプチャ:MS130でIPv6 RAがDashboard上に表示されない仕様が残るため、IPv6検証ではキャプチャ結果を鵜呑みにしない

### 未確認事項

- 提供資料に公開日が無いため、各バージョンの時系列・安定版指定の状況はDashboardのファームウェア画面で確認が必要です

- 18.1.8.2より新しいバージョンがある場合は、本レポートに含まれていません

## MS130-24P/24/8P/8に該当する項目

PoE関連は「P」付きの2機種のみ、18.1.8アップグレード時の再起動2回は24ポート機のみが対象です。それ以外は4機種共通です(○=該当、−=非該当)。

| 項目 | バージョン | 24P | 24 | 8P | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PoE不良(工場出荷ファームからの更新後) | 18.1.8で修正(18.1.6〜18.1.7で既知) | ○ | − | ○ | − |
| PoE給電失敗・全ポート切断表示 | 17.2.2で修正 | ○ | − | ○ | − |
| 更新時に再起動が2回発生(18.1.7以前→18.1.8以降) | 18.1.8以降 | ○ | ○ | − | − |
| トラフィック停止(再起動まで通信不可) | 18.1.6で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| sdma_tエラー急増時の再起動復旧 | 18.1.6で実装 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 予期しない再起動 | 18.1.8で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 再起動時の設定保護(MS130のみのホットフィックス) | 18.1.7.1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1Gbpsクライアントのアップロード低速 | 18.1.8で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DNS検査有効時のDNS応答パケット欠落 | 18.1.1で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| STPルートブリッジの誤表示(MS120/MS130) | 18.1.8で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SGTタグの誤削除・更新(Adaptive Policy使用時) | 18.1.6で修正(18.1.3〜18.1.5で既知) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPv6リンクローカル有効時のアップリンク不安定、ストームコントロール時のマルチキャスト欠落、DHCPリレー、VRRP遷移、1GB SFP無効化の不具合 | 18.1.8で修正 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IPv6 RAパケットがDashboardのキャプチャに表示されない(既知の問題) | 18.1.8.2でも残存 | ○ | ○ | ○ | ○ |

以下はMS130でも該当しない項目です。

- MS130X mgigポートで両端100Mbps固定時にリンクしない問題(MS130Xのみ)

- リンク変更処理の遅延によるSTPポート状態の誤り(MS130X/RとMS150のみ)

なお、8ポート機(8P/8)が再起動2回の対象かどうかは、ログに記載がありません。実機での確認をお勧めします。

## 該当バグの詳細

上の表の各項目について、バグの内容、想定される影響、ワークアラウンド、修正バージョンをまとめます。バグの内容と修正バージョン、ワークアラウンドはチェンジログの記載どおりです。影響は記載内容からの推測で、「(想定)」と付けています。ワークアラウンドがログに無いものは「記載なし」としています。

| 項目 | バグの内容 | 想定される影響 | ワークアラウンド | 修正バージョン |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PoE不良(工場出荷ファームからの更新後)[24P/8P] | 工場出荷ファームから18.1.6へ更新した後、一部のMS130がPoE給電しない | (想定)APやカメラなどのPoE機器が起動しない。初期設定・ファーム更新の直後に発覚する | 記載なし | 18.1.8(18.1.6〜18.1.7で既知) |
| PoE給電失敗・全ポート切断表示[24P/8P] | PoE給電に失敗することがあり、Dashboard上で全ポートが切断表示になる | (想定)PoE機器が全て落ちる。Dashboardでも状態を判断しづらい | 記載なし | 17.2.2 |
| 更新時に再起動が2回発生[24P/24] | 18.1.7以前から18.1.8以降へ上げると再起動が2回走る。仕様で、不具合ではない | (想定)1台あたりの停止が2回になり、ローリングアップデートの所要時間が延びる | なし(仕様)。作業時間を2回分で見積もる | 該当なし(仕様)。8ポート機の記載はログに無い |
| トラフィック停止 | MS130が通信を転送しなくなり、再起動するまで復旧しない | (想定)接続機器が丸ごと通信断になる。現地での電源再投入が必要になりうる | ログ上は、再起動で復旧 | 18.1.6 |
| sdma_tエラー急増時の再起動復旧 | sdma_tエラーが急増すると通信が止まり、手動で再起動するまで復旧しない | (想定)エラー発生時に自動で再起動し、短時間の通信断が起きる。原因の修正ではなく復旧機構の追加 | 18.1.6で自動再起動の仕組みが入る。それ以前は手動で再起動 | 18.1.6(復旧機構) |
| 予期しない再起動 | MS130とスタック構成のMS150が突然再起動する | (想定)突発的な通信断。原因の特定が難しい | 記載なし | 18.1.8 |
| 再起動時の設定保護 | MS130の再起動時の動作を改善し、機器の設定を保護する | (想定)再起動時に設定へ悪影響が出うる。具体的な症状はログに記載なし | 記載なし | 18.1.7.1(MS130のみのホットフィックス) |
| 1Gbpsクライアントのアップロード低速 | 1Gbps接続のクライアントでアップロードが遅くなる | (想定)大容量転送やバックアップ、アップロード系の業務が遅くなる | 記載なし | 18.1.8 |
| DNS応答パケット欠落 | DNS検査を有効にしていると、一部のDNS応答パケットが失われる | (想定)名前解決の失敗や遅延 | 記載なし。DNS検査を無効にする回避策は公式記載がなく、検証が必要 | 18.1.1 |
| STPルートブリッジの誤表示 | MS120/MS130が自分自身をSTPルートブリッジと誤って表示する | (想定)Dashboard上の表示が実態と異なり、STP設計の確認で誤判断しうる | 記載なし | 18.1.8 |
| SGTタグの誤削除・更新 | Adaptive Policyで、ポリシーまたはVLANマッピング未定義の場合にSGTタグが誤って削除・更新される | (想定)SGTタグが外れ、Adaptive Policyの通信制御が意図どおりに働かない | SGTグループのポリシーをAdaptive Policiesで定義し、VLANプロファイルでそのグループをVLANに紐付ける | 18.1.6(18.1.4でMS150のみ先行修正) |
| IPv6リンクローカル有効時のアップリンク不安定 | まれに、IPv6リンクローカルが有効だとアップリンクが不安定になる | (想定)上位との接続が不安定になり、複数端末へ影響する | IPv6 RA Guardを有効化してICMPv6ネイバー探索を遮断 | 18.1.8 |
| ストームコントロール有効時のマルチキャスト欠落 | ストームコントロールが有効だと、マルチキャストパケットが欠落する | (想定)マルチキャストを使うアプリや機器が不安定になる | 記載なし。ストームコントロールを無効にする回避策は公式記載がなく、検証が必要 | 18.1.8 |
| DHCPリレー | DHCPリレー設定時、ユニキャストのDHCP要求を誤ってリレーする | (想定)DHCPサーバーに不要な要求が届く。端末のIPアドレス更新が不安定になりうる | 記載なし | 18.1.8 |
| VRRP遷移 | HAペアと冗長ブロックポートのある網で、VRRPの切替が予期せず起きる | (想定)ゲートウェイの切替で通信が瞬断する | 記載なし | 18.1.8 |
| 1GB SFPの無効化 | 無効にしても、一部の1GB SFPがリンクを維持する | (想定)無効化したはずのポートが通信可能なままになる。意図しない接続が残る | 記載なし。物理的にSFPを抜く運用は公式記載がない | 18.1.8 |
| IPv6 RAのキャプチャ表示 | MS130/MS150のDashboardパケットキャプチャで、IPv6 RAパケットが正しく表示されない | (想定)通信自体への影響はログに記載なし。IPv6の障害調査時にRAを見落としうる | 記載なし | 未修正(18.1.8.2でも既知の問題) |

表の[24P/8P]などの記号は、該当する機種を示します。付いていない項目は4機種共通です。

## 推奨バージョンと補足

懸念事項の9項目は、18.1.8以降で全て修正済みまたは仕様です。提供されたログの範囲では、MS130-24P/24/8P/8には18.1.8.2を推奨します。

| 懸念項目 | 修正バージョン |
| --- | --- |
| PoE不良(工場出荷ファームからの更新後)[24P/8P] | 18.1.8 |
| PoE給電失敗・全ポート切断表示[24P/8P] | 17.2.2 |
| 更新時に再起動が2回発生[24P/24] | 仕様(修正対象ではない) |
| トラフィック停止 | 18.1.6 |
| sdma_tエラー急増時の再起動復旧 | 18.1.6(自動復旧の仕組み) |
| 予期しない再起動 | 18.1.8 |
| 再起動時の設定保護 | 18.1.7.1 |
| 1Gbpsクライアントのアップロード低速 | 18.1.8 |
| DNS応答パケット欠落 | 18.1.1 |

18.1.8.2を推奨する理由は次のとおりです。

- 9項目すべてを含む18.1.8を土台に、スタック構成のSTP優先度とネットワークループの修正が加わっている

- 18.1.8.1は、スタックでSTP優先度が誤る既知の問題が残るため避ける

- スタックを使わない構成なら18.1.8でも9項目は満たせるが、18.1.8.2のMS130向けの不利な点はログ上見当たらない

- 18.1.7.1はMS130のみのホットフィックスで、PoE不良と予期しない再起動が未修正のため採用しない

再起動2回は、バージョンの選択では避けられません。18.1.7以前の出荷時ファームから更新する24/24Pは、1回目の更新で2回再起動します。ローリングアップデートの時間は、この前提で見積もります。

### sdma_tエラーについて

チェンジログに定義の記載はなく、わかっているのは次の3点です。

- 18.1.6より前は、sdma_tエラーが急増すると、MS130/MS150が通信を通さなくなる

- 復旧には、手動での再起動が必要だった

- 18.1.6で、この状態を検知して自動で再起動する仕組みが入った

名前からは、CPUとスイッチチップの間のDMA処理に関するエラーカウンターと推測されますが、公式の説明は確認できていません。正確な原因は、Merakiサポートへの確認が必要です。18.1.6の対応は原因そのものの修正ではなく、発生時に自動で再起動して復旧するものです。そのため、短時間の通信断は起こりえます。

### 未確認事項

- Dashboardで選べるバージョン、および18.1.8.2より新しいリリースの有無